一、 名词解释（每小题 2 分）

1.地址映射：把用户程序装入内存时对有关指令的地址部分的修改为物理内存地址的过程，也称为地址重定位。

2.动态重定位：在程序执行的过程中，每次访问内存之前，将要访问的程序地址转换为内存地址的过程。

3.虚拟存储器：具有请求调入功能和置换功能、能从逻辑上对内存容量加以扩充的存储器系统称为虚拟存储器。

4.静态链接：在程序装入之前，将各目标模块及它们所需要的库函数链接成一个完整的装配模块，以后不再拆开。

5.对换：指把内存中暂时不能运行的进程或者暂时不用的程序和数据，调出到外存上，以便腾出足够的内存空间，再把已具备运行条件的进程或进程所需要的程序和数据调入内存。

6． 设备驱动程序 设备驱动程序（Device Driver）是使计算机与硬件设备通信的特殊程序，相当于硬件的接口，操作系统通过它控制设备工作‌

7． SPOOLing 外部设备联机并行操作）是操作系统中的一种关键技术，主要用于优化低速外围设备与主机的交互效率

8． I/O 通道 I/O通道（I/O Channel）是计算机系统中用于管理输入/输出操作的高级控制机制

9． 文件系统 文件系统是操作系统用于管理存储设备（如磁盘、固态硬盘）上文件组织和存取的软件机构

10． 目标文件 目标文件是编译器编译源代码后生成的‌中间文件‌，包含机器代码但尚未完成链接（如符号地址未调整）。其结构与可执行文件相似，但未解决外部依赖问题‌

11． 文件的逻辑结构 文件的逻辑结构是指用户视角下文件的组织方式，决定了文件内容的‌访问模式‌和‌操作方式‌。逻辑结构通常独立于物理存储方式（如磁盘块分配）

12． 有结构文件 有结构文件是指由若干‌逻辑记录‌（Record）组成的文件，每条记录具有固定格式或长度，适用于需要结构化存储的场景，如数据库、表格数据等‌

13． 位示图 位示图是一种用于‌磁盘空间管理‌的数据结构，通过二进制位（0或1）表示存储块的使用状态，广泛应用于操作系统、数据库索引和数据压缩等领域‌

14． 程序接口 程序接口是软件系统中不同组件之间交互的‌标准化契约‌，定义了模块、服务或系统之间的通信规则和数据交换方式‌

15． 系统调用 系统调用是‌用户程序与操作系统内核交互的接口‌，允许应用程序请求内核提供的底层服务（如文件操作、进程控制等）‌

16． I/O 中断 I/O 中断是计算机系统中实现‌CPU与外设异步通信‌的核心机制，通过中断信号协调设备操作与处理器任务调度‌

17． 文件管理系统 文件管理系统是企业或组织用于‌集中存储、分类、检索和保护电子文档‌的核心工具，旨在解决海量文件管理中的效率与安全问题‌

18． 文件 文件是计算机系统中存储和管理信息的基本单位

19． 文件的逻辑结构 文件的逻辑结构是从用户角度看到的文件组织形式

20． 文件的物理结构 文件的物理结构（又称文件分配方式）指文件数据在存储设备（如磁盘）上的具体分布和组织形式，主要解决如何分配磁盘块以存储文件内容的问题

二、 填空题（每空 1 分）

1. 程序被装入内存时由操作系统的连接装入程序完成程序的逻辑地址到内存地址的

转换，也称为__静态重定位__。

2. 程序的装入方式包括__绝对装入方式__、__静态重定位装入方式__和__动态重定位装入方式__三种。

3. 程序的链接方式包括__静态链接__、__装入时动态链接__和__运行时动态链接__三种。

4. 在分区管理方式中，空闲分区的管理所使用的数据结构包括__空闲分区表__和

__空闲分区链__。

- 将系统中所有空闲的小分区集中起来形成一个大分区的过程称为__“拼接”或“紧凑”__。

6. 比较分页与分段管理，页的大小是__页号__的，由__页内地址__决定，而段的大

小是__段号__的，由__段内地址__决定。

7. 虚拟存储器的主要特征包括多次性、__虚拟性__和__对换性__。

8. 文件系统由__文件系统的接口__、__对对象操纵和管理的软件集合__和__对象及属性__三部分组成。

9. 内存的动态分区分配方式涉及：__分区分配算法‌__、__‌内存回收与合并‌__、__碎片问题__这三方面的问题。

10. 内存连续分配方式容易产生__外部碎片__，从而降低内存的使用率。

11. 内 存 的 离 散 分 配 方 式 大 致 可 分 为 ： __分页存储__ 方 式 、 __分段存储__ 方 式 、__段页式存储__方式。

12. 在内存的离散分配管理方式下，为了提高地址变换速度，可增设一种特殊的缓冲寄
存器，称为__快表__。

13. 分页存储管理将进程的__逻辑地址空间__和__物理内存空间__空间分为相同大小的页面。

14. 分段存储管理方式的优点包括：__便于共享存储器__、__便于存储器保护__、__支持动态数据结构__、__支持动态链接__、__便于实现多段式虚拟存储__。

15. __地址变换机构__实现进程从逻辑地址到物理地址的变换功能。

16. 程序运行 时 存 对 内 存 访 问 存 在 __局部性现象__ 现象， 表 现 为 __时间局限性__ 和__空间局限性__。

17. I/O 通道是一种特殊的__处理机__，但与其差别在于（1） __指令类型单一__（2）

__通道和CPU共享内存__。

18. 有结构文件的组织方式可大致分为 __顺序文件__、 __索引文件__和 __索引顺序文件__ 三大类。

19. 典型的磁盘索引组织方式包括__顺序结构__、__链接结构__和 __索引结构__。

20. 在作业执行期间才进行的地址变换方式是__动态地址变换__。

21. I/O 管理系统软件可以分为三个层次：__中断处理程序__、__设备驱动程序__、__设备独立性程序__。

22. 在__顺序结构__、__链接结构__和__索引结构__三种文件的物理结构中，随机访问效

率最高的是__索引结构__。

23. 计算机系统中的存储器大致可分为__高速缓冲器__、__主存__和__外存__三个层次。

24. 计算机主存分配存储管理方式可分为__连续分配__和__离散分配__方式。

25. 文件的物理结构不仅与__外存的分配方式__有关，而且与__存储介质特性__有关。

26. 根据记录的组织方式，可把文件的逻辑结构分为__顺序文件__、__索引文件__和__索引顺序文件__三大类。

27. 外存的分配方式有__连续分配__、__链接分配__和__索引分配__三大类。

28. 在 树 型目 录 结构 中， 根 据路 径 的起 点不 同 ，可 把 路径 分为 __绝对路径__ 和__相对路径__两种。

- 在采用空闲链表法来管理空闲盘区时，有__空闲盘块链__和__空闲盘区链__两种形式。

- 30. 文件的共享分为__基于索引结点的方式__和__利用符号链__两种方式。

- 31. 按照信息交换的单位可把设备分为__块设备__和__字符设备__两大类；而按照设备

- 的共享属性又可把设备分为__独占设备__、__共享设备__和__虚拟设备__三大类。

- 32. I/O 设备的控制方式可分为程序控制方式、__DMA方式__、中断方式和__通道方式__等。

- 33. 为了缓冲 CPU 与 I/O 设备速度不匹配的矛盾，在 CPU 和 I/O 设备之间引入了缓冲技术，缓冲可分为__单缓冲__、双缓冲、__循环缓冲__和__缓冲池__四种。

- 34. 磁盘访问时间包括__寻道时间__、旋转延迟时间和__传输时间__。

- 三、 简答题（每小题 6 分）

- 1. 计算机存储器系统主要有哪些层次？各个层次又包含哪些内容？试从存储性能角度对存储系统进行分析。

- 寄存器	CPU内部寄存器（如通用寄存器、指令寄存器

- 高速缓存	L1 Cache（分指令/数据）、L2 Cache、L3 Cache

- 主存	DRAM（动态随机存取存储器）	速度中等（10~100ns）

- 外存	硬盘（HDD）、固态硬盘（SSD）、光盘等	速度慢（ms级）

- 离线存储	磁带、云存储等	速度极慢（秒级），容量极大（PB级），成本最低

- 从性能角度分析，存储系统遵循以下规律：

- 速度与成本成反比‌：速度越快的存储器（如寄存器、Cache）单位容量成本越高。

- 容量与速度成反比‌：容量越大的存储器（如硬盘、磁带）访问速度越慢。

- 局部性原理优化‌：

- 利用‌时间局部性‌（重复访问）和‌空间局部性‌（邻近访问），将频繁使用的数据放在高速缓存（Cache）中。

- 2. 简述计算机程序从代码编写到运行完毕所经历的主要过程。 
‌计算机程序从编写到运行完毕主要经历四个核心阶段：代码编写、编译处理、链接整合、加载执行。‌ 具体过程包括将源代码转换为机器指令，整合依赖资源，最终由操作系统加载到内存并执行。

- 3. 程序链接的主要方式有哪些？它们的异同点是什么？ 
静态链接:在编译时将库代码完整复制到可执行文件中，生成独立的可执行文件。

- 特点‌：无需运行时依赖外部库‌，文件体积较大，库更新需重新编译‌。

- 动态链接:编译时仅记录库的引用信息，程序运行时加载共享库（如Windows的.dll或Linux的.so）。

- 特点‌：可执行文件体积小，支持多程序共享内存中的同一库‌，依赖运行环境的库版本兼容性

- 装入时动态链接‌：程序装入内存时完成链接‌。

- 运行时动态链接‌：延迟到执行时再加载和链接未被调用的模块‌。

- 异同点对比‌

- 链接时机‌	   编译时完成	    运行时完成（或装入时）‌

- 文件体积‌	较大（包含库代码）	较小（仅记录引用）‌

- 内存占用‌	每个程序独占库副本	多程序共享同一库‌

- 更新维护‌	需重新编译整个程序	仅需更新共享库‌

- 依赖性‌	        无外部依赖	  需运行环境提供兼容库‌

- 4. 内存动态分区分配算法根据搜索空闲区的方式可分为哪些类型，它们又分别有哪
些典型的分配算法？请逐一简述这些算法的核心思想。 
内存动态分区分配算法的分类与典型算法‌

- 顺序搜索空闲分区块‌，索引搜索空闲分区块‌

- 典型分配算法及其核心思想‌

- (1) 顺序搜索类算法‌

- ① 首次适应算法，核心思想‌：从内存低地址开始顺序查找，选择‌第一个‌能满足请求的空闲分区进行分配‌。

- 空闲区组织方式‌：按‌地址递增‌排序（低地址→高地址）‌

- ② 循环首次适应算法，核心思想‌：从‌上一次分配结束的位置‌开始查找，避免每次都从低地址搜索‌。

- 空闲区组织方式‌：仍按地址排序，但搜索起点动态调整。

- ③ 最佳适应算法，核心思想‌：选择‌最小但足够大‌的空闲分区，以减少碎片‌。

- ④ 最坏适应算法，核心思想‌：选择‌最大的空闲分区‌进行分配，避免剩余过小碎片‌

- (2) 索引搜索类算法‌

- ① 快速适应算法，核心思想‌：维护多个‌固定大小的空闲区链表‌，直接按请求大小匹配‌。

- ② 伙伴系统‌，核心思想‌：将内存划分为‌2的幂次方大小块‌，合并与分割均按“伙伴”规则进行‌。

- ③ 哈希算法‌，核心思想‌：通过哈希表快速定位符合大小的空闲分区‌。

- 5. 列举典型的内存动态分区算法和 CPU 调度算法，并分析两者之间的异同点。 
内存动态分区算法与 CPU 调度算法的对比分析‌

- 1. 典型内存动态分区算法

- (1) 顺序搜索类算法‌

- ① 首次适应算法   ② 循环首次适应算法   ③ 最佳适应算法    ④ 最坏适应算法

- (2) 索引搜索类算法‌

- ① 快速适应算法   ② 伙伴系统    ③ 哈希算法‌

- 2. 典型 CPU 调度算法‌

- (1) 先来先服务（FCFS）  (2) 短作业优先（SJF）‌  (3) 时间片轮转（Round Robin, RR）‌

- (4) 优先级调度‌  (5) 多级反馈队列（MLFQ）‌

- 3. 内存动态分区算法与 CPU 调度算法的异同点‌

- (1) 相同点‌:两者均属于资源分配策略，内存算法管理物理内存，CPU 算法管理计算资源。

- 均需权衡效率（如分配/调度速度）与公平性（如避免碎片/饥饿）。均包含‌顺序策略‌（如首次适应/FCFS）和‌优化策略‌（如最佳适应/SJF）。

- (2) 不同点‌

- 对比维度‌	‌内存动态分区算法‌	‌                     CPU 调度算法‌

- 资源类型‌	物理内存空间	                           CPU 计算时间

- 核心问题‌	外部/内部碎片                         	进程饥饿或响应延迟

- 决策时机‌	内存请求时动态分配                	进程就绪或时间片用完时触发调度

- 优化目标‌	最小化碎片，最大化连续内存利用率	最小化平均等待时间，最大化吞吐量

- 实现复杂度‌	需维护空闲分区表或索引结构	      需维护就绪队列和上下文切换机制

- 6. 列举典型的页面置换算法和 CPU 调度算法，并分析两者之间的异同点。

- 典型的页面置换算法‌

- (1) 先进先出算法（FIFO）‌(2) 最近最少使用算法（LRU）‌(3) 最不经常使用算法（LFU）‌(4) 最佳置换算法（OPT）(5) 时钟算法（Clock）‌

- 典型的 CPU 调度算法‌

- (1) 先来先服务（FCFS）‌ (2) 短作业优先（SJF）   (3) 时间片轮转（RR）‌  (4) 优先级调度‌  (5) 多级反馈队列

- 相同点‌

- 均需高效管理有限资源（内存/CPU），优化利用率。

- 均需权衡公平性与性能（如减少缺页率或等待时间）。

- 均包含‌历史依赖型‌（如LRU/SJF）和‌固定规则型‌（如FIFO/RR）。

- 不同点‌

- 对比维度‌	‌页面置换算法‌	‌CPU 调度算法‌

- 资源类型‌	物理内存空间	CPU 计算时间

- 核心问题‌	内存碎片与缺页中断	进程饥饿与响应延迟

- 决策依据‌	页面访问历史或未来预测	进程执行时间或优先级

- 典型实现‌	基于链表或位图（如Clock）	基于队列（如RR）或多级队列（如MLFQ）

- 动态适应性‌	通常静态（如FIFO）	更动态（如MLFQ调整优先级）

- 7. 列举典型的页面置换算法和磁盘调度算法，并分析两者之间的异同点。 
页面置换算法与磁盘调度算法的对比分析‌

- 1. 典型的页面置换算法‌

- (1) 先进先出算法（FIFO）‌(2) 最近最少使用算法（LRU）‌(3) 最不经常使用算法（LFU）(4) 最佳置换算法（OPT）‌(5) 时钟算法（Clock）‌

- 2. 典型的磁盘调度算法‌

- (1) 先来先服务（FCFS）‌(2) 最短寻道时间优先（SSTF）‌(3) 扫描算法（SCAN，电梯算法）‌(4) 循环扫描算法（C-SCAN）‌(5) LOOK与C-LOOK算法‌

- 3. 页面置换算法与磁盘调度算法的异同点‌

- (1) 相同点‌

- 均需高效管理有限资源（内存/磁盘I/O），优化利用率。

- 均需权衡公平性与性能（如减少缺页率或寻道时间）。

- (2) 不同点‌

- 页面算法‌通过置换策略优化内存使用

- 磁盘算法‌通过调度策略优化I/O性能

- 8. 分别简述分页存储、分段存储和段页存储的地址变换过程。 
分页存储、分段存储和段页存储的地址变换过程简述

- 1. ‌分页存储的地址变换‌

- 逻辑地址‌分为‌页号（P）‌和‌页内偏移（W）‌。

- 通过‌页表‌查询页号对应的‌物理块号（B）‌。

- 物理地址 = ‌块号 × 页大小 + 页内偏移‌。

- 2. ‌分段存储的地址变换‌

- 逻辑地址‌分为‌段号（S）‌和‌段内偏移（W）‌。

- 通过‌段表‌查询段号对应的‌段基址（Base）‌和‌段限长（Limit）‌。

- 检查偏移是否越界（W ≤ Limit），若合法则：

- 物理地址 = 段基址 + 段内偏移‌。

- 3. ‌段页存储的地址变换‌

- 逻辑地址‌分为‌段号（S）、页号（P）、页内偏移（W）‌。

- 先通过‌段表‌找到该段对应的‌页表基址‌。

- 再通过‌页表‌查询页号对应的‌物理块号（B）‌。

- 物理地址 = ‌块号 × 页大小 + 页内偏移‌。

- 9. 简述中断处理程序的各个处理步骤。 
中断请求‌：外部设备或内部异常触发中断信号，请求CPU处理‌。

- 中断判优‌：CPU根据中断优先级和屏蔽状态，决定是否响应当前中断（若多个中断同时发生，需通过优先级或硬件轮询确定顺序）‌。

- 中断响应‌：CPU允许中断后，发出响应信号并暂时关闭中断允许（防止嵌套干扰）‌。

- 保存现场‌：将当前程序的上下文（如程序计数器、寄存器状态）压入堆栈或内存，确保后续能恢复执行‌。

- 执行中断服务程序（ISR）‌：根据中断向量表跳转到对应的服务程序，完成具体的中断处理逻辑‌。

- 恢复现场‌：从堆栈或内存中恢复中断前的寄存器值和程序计数器，还原原始程序的运行环境‌中断返回‌：通过特定指令（如IRET）返回到原程序断点处继续执行‌。

- 10. 从用途、数据类型、组织和管理方式等角度简述文件类型分类。 
1. 按用途分类‌

- 系统文件‌：操作系统核心文件（如内核、驱动、配置文件），用户通常无权直接修改。

- 用户文件‌：用户创建或使用的文件（如文档、代码、多媒体）。

- 库文件‌：供程序调用的函数库（如.dll、.so、.lib）。

- 2. 按数据类型分类‌

- 文本文件‌：以ASCII/Unicode编码存储，可读性强（如.txt、.csv、.xml）。

- 二进制文件‌：以机器码存储，需特定程序解析（如.exe、.jpg、.mp3）。

- 结构化文件‌：按特定格式组织（如数据库文件.db、.json）。

- 3. 按组织方式分类‌

- 顺序文件‌：数据按顺序存储（如磁带文件、日志文件），适合批量读写。

- 索引文件‌：通过索引表快速定位记录（如数据库索引文件）。

- 散列文件‌：利用哈希函数直接定位数据（如键值存储文件）。

- 4. 按管理方式分类‌

- 普通文件‌：用户常规操作的文件（如文档、程序）。

- 目录文件‌：存储文件元数据和结构（如文件夹）。

- 特殊文件‌：代表硬件设备（如/dev下的设备文件）。

- 5. 其他分类‌

- 临时文件‌：运行时创建，用完即删（如.tmp）。

- 压缩文件‌：经压缩存储以节省空间（如.zip、.tar.gz）。

- 11. 请详述文件目录的分类及相应查询方式。 
①一级目录（单级目录）‌

- 结构‌：所有文件存储在同一张目录表中，采用线性结构‌。

- 特点‌：

- 实现简单，但查找效率低（需遍历整个目录）‌。

- 不允许文件重名，适用于单用户系统‌。

- ②二级目录‌

- 结构‌：分为主目录（用户目录）和用户子目录，主目录记录各用户文件目录的位置‌。

- 特点‌：

- 支持多用户，不同用户可使用相同文件名‌。

- 仍需遍历用户子目录，效率有限‌。

- ③多级目录（树形目录）‌

- 结构‌：层次化树形结构，目录可包含子目录或文件‌。

- 特点‌：

- 支持灵活的文件组织（如Linux的/home/user/docs）‌。

- 通过“当前目录”机制快速定位文件‌。

- 2. 文件目录的查询方式‌

- ①图形化界面查询‌ ②命令行查询‌

- 12. 请简述文件结构的三种主要组织方式，并对比分析各自优劣。 
1. 顺序结构（连续结构）‌

- 优点‌：

- 访问速度快（支持顺序和随机访问）‌。

- 实现简单，仅需记录起始块号和长度‌。

- 缺点‌：

- 文件长度固定，难以动态扩展‌。

- 易产生外部碎片，存储空间利用率低‌。

- 2. 链接结构（串联结构）‌

- 优点‌：

- 动态分配存储空间，无外部碎片‌。

- 文件大小可灵活扩展（插入/删除块只需调整指针）‌。

- 缺点‌：

- 只能顺序访问，随机访问效率低（需遍历指针）‌。

- 指针占用存储空间，且可靠性差（指针损坏导致数据丢失）‌。

- 3. 索引结构‌

- 优点‌：

- 支持直接访问和随机访问‌。

- 文件扩展方便（新增索引项即可）‌。

- 缺点‌：

- 索引表占用额外存储空间‌。

- 大文件需多级索引，增加访问时间‌。

- 13. 请分别简述内存和外存的存储分配空间分配方式，并对比分析它们之间的异同点。 
1. 内存（主存）的存储分配方式‌

- ①连续分配‌

- 方式‌：进程占用连续物理内存块（如固定分区、动态分区）。

- 特点‌：

- 简单高效，但易产生‌外部碎片‌（动态分区）或‌内部碎片‌（固定分区）。

- 需通过‌紧凑技术‌（Compaction）或‌覆盖/交换‌缓解碎片问题。

- ②非连续分配‌

- 分页‌：内存划分为固定大小的页，进程页表映射逻辑地址到物理页帧。

- 优点‌：无外部碎片，支持虚拟内存。

- 缺点‌：页表开销大，可能引发‌页内碎片‌。

- 分段‌：按逻辑单元（如代码段、数据段）分配可变长度内存。

- 优点‌：符合程序逻辑，便于共享和保护。

- 缺点‌：易产生外部碎片，需段表管理。

- 段页式‌：结合分段与分页，先分段再分页。

- 优点‌：兼具逻辑性与内存利用率。

- 缺点‌：地址转换复杂，需段表和页表协同。

- 2. 外存（辅存）的存储分配方式‌

- ①连续分配‌

- 方式‌：文件数据存储在连续的磁盘块中（如顺序文件）。

- 特点‌：

- 读写速度快（适合顺序访问），但易产生‌外部碎片‌，文件扩展困难。

- ②链接分配‌

- 隐式链接‌：每个磁盘块包含指向下一块的指针（如FAT文件系统）。

- 优点‌：无外部碎片，支持动态扩展。

- 缺点‌：仅支持顺序访问，指针占用空间。

- 显式链接‌：通过独立的FAT表集中管理指针链。

- 优点‌：随机访问效率高于隐式链接。

- ③索引分配‌

- 方式‌：通过索引块记录文件所有磁盘块地址（如Unix的inode）。

- 特点‌：

- 支持随机访问，文件扩展灵活，但索引块占用额外空间。

- 大文件需‌多级索引‌（如一级、二级索引块）。

- 3. 内存与外存分配的异同点对比‌

- 相似性‌

- 均需解决‌碎片问题‌和‌动态扩展‌需求。

- 高阶技术融合（如内存映射文件将外存文件映射到内存地址空间）。

- 差异性

- 内存分配注重实时性与碎片控制，外存分配侧重文件组织的灵活性与持久性，但两者在非连续分配（如分页/索引）设计思想上存在共通性

- 请分别简述提高磁盘 I/O 速度的多种途径。

- 1. 硬件优化‌

- (1) 使用更快的存储设备‌   (2) 增加缓存‌  (3) 优化磁盘接口‌

- 2. 操作系统优化‌

- (1) I/O 调度算法优化‌  (2) 预读（Read-Ahead）‌ (3) 异步 I/O（AIO）‌(4) 内存映射文件（mmap）‌(5) 调整文件系统参数‌

- 3. 文件系统与存储管理优化‌

- (1) 减少碎片化‌(2) 使用更高效的文件系统‌(3) 优化挂载参数‌

- 4. 应用层优化‌

- (1) 批量 I/O（Batching）‌(2) 缓冲（Buffering）‌(3) 异步写入(4) 数据压缩‌

- 5. 其他高级优化‌

- (1) 直接 I/O（O_DIRECT）‌(2) 使用 SPDK（Storage Performance Development Kit）‌

- (3) 分布式存储（如 Ceph、HDFS）‌

- 通过组合硬件、OS、文件系统和应用层优化，可显著提升磁盘 I/O 性能。