一、名词解释

1. 地址映射：将程序中的逻辑地址转换为内存中物理地址的过程，确保程序能正确访问内存单元。

2. 动态重定位：在程序运行过程中，由硬件地址变换机构将逻辑地址转换为物理地址的过程，支持程序在内存中的动态移动。

3. 虚拟存储器：通过软硬件结合的方式，为进程提供一个比实际物理内存更大的逻辑地址空间，实现内存的逻辑扩充。

4. 静态链接：在程序运行前，将各目标模块及所需库函数链接成一个完整可执行文件的过程，链接后不再改变。

5. 对换：系统将内存中暂时不能运行的进程或暂时不用的程序数据换到外存，腾出空间让其他进程使用的过程。

6. 设备驱动程序：控制设备硬件工作的软件，负责接收上层软件的指令，转换为设备可识别的操作序列。

7. SPOOLing：假脱机技术，通过软件将独占设备模拟为共享设备，实现设备的并发使用。

8. I/O通道：一种专用的处理器，用于控制I/O设备与内存的数据传输，减少CPU的干预。

9. 文件系统：操作系统中负责管理和存储文件信息的软件集合，包括文件的组织、存储、检索等功能。

10. 目标文件：源代码经编译后生成的二进制文件，包含机器指令和数据，但尚未完成链接。

11. 文件的逻辑结构：用户可见的文件组织形式，如顺序结构、索引结构等，与存储无关。

12. 有结构文件：由若干记录组成的文件，记录按某种规则排列，也称为记录式文件。

13. 位示图：用二进制位表示磁盘块使用情况的图表，每位对应一个磁盘块，“0”表示空闲，“1”表示已占用。

14. 程序接口：由一组系统调用组成，供应用程序调用操作系统功能，是用户程序与操作系统的接口。

15. 系统调用：操作系统提供的底层接口，允许程序请求系统服务，如文件操作、进程管理等。

16. I/O中断：当I/O设备完成操作或出现异常时，向CPU发送的中断请求，触发中断处理程序。

17. 文件管理系统：即文件系统，负责文件的创建、删除、存储和访问控制等管理工作。

18. 文件：存储在外部介质上的具有命名的一组相关信息的集合，是操作系统管理数据的基本单位。

19. 文件的逻辑结构：同11（重复题目）。

20. 文件的物理结构：文件在存储介质上的实际存储组织形式，如连续结构、链接结构、索引结构。

二、填空题

1. 动态重定位。

2. 连续分配、分页分配、分段分配（推测答案，对应段落缺失部分）。

3. 字符设备、块设备（推测答案，对应段落缺失部分）。

4. 空闲分区表、空闲分区链。

5. 内存紧凑（或分区合并）。

6. 固定，系统；可变，用户程序。

7. 对换性、虚拟性。

8. 顺序结构、索引结构、索引顺序结构（推测答案，对应段落缺失部分）。

9. 分区分配算法、分区划分方式、分区回收策略。

10. 外部碎片。

11. 分页、分段、段页式。

12. 快表（或联想寄存器）。

13. 逻辑地址、物理地址。

14. 支持程序模块化设计、便于内存共享、便于内存保护。

15. 地址变换机构。

16. 局部性，时间局部性、空间局部性。

17. 处理器，通道能独立执行I/O指令序列、通道可控制多台设备。

18. 顺序文件、索引文件、索引顺序文件。

19. 直接索引、多级索引、混合索引。

20. 动态重定位。

21. 用户层I/O软件、设备独立性软件、设备驱动程序。

22. 连续结构、链接结构、索引结构，索引结构。

23. 高速缓存（Cache）、主存、外存。

24. 连续分配、离散分配。

25. 存储介质特性、文件存取方式。

26. 流式文件、记录式文件（有结构文件）、索引文件。

27. 同26（重复题目）。

28. 绝对路径、相对路径。

29. 空闲盘区链、空闲块链。

30. DMA方式、通道方式（推测答案，对应段落缺失部分）。

31. 字符设备、块设备；独占设备、共享设备、虚拟设备。

32. DMA方式、通道方式。

33. 单缓冲、循环缓冲、缓冲池（推测答案，补充完整四种缓冲方式）。

34. 寻道时间、数据传输时间。

三、简答题

1. 计算机存储器系统的层次及性能分析

- 层次结构：

1. 高速缓存（Cache）：位于CPU与主存之间，速度最快，容量最小，用于缓存主存中频繁访问的数据。

2. 主存（内存）：直接与CPU交换数据，速度较快，容量适中，存储正在运行的程序和数据。

3. 外存（如硬盘、光盘）：速度最慢，容量最大，用于长期存储程序和数据。

- 存储性能分析：

- 访问速度：Cache > 主存 > 外存，速度差异导致层次结构需通过缓存机制减少CPU等待时间。

- 成本与容量：Cache成本最高、容量最小；外存成本最低、容量最大，层次结构平衡了性能与成本需求。

2. 程序从编写到运行的主要过程

1. 编辑：使用编辑器编写源代码（如C语言程序）。

2. 编译：编译器将源代码转换为目标文件（.obj），包含机器指令和符号表。

3. 链接：

- 静态链接：将目标文件与库函数链接成完整的可执行文件。

- 动态链接：运行时加载所需库函数，减少内存占用。

4. 装入：操作系统将可执行文件装入内存，分配内存空间。

5. 地址映射：通过动态重定位将逻辑地址转换为物理地址，确保程序正确执行。

3. 程序链接的主要方式及异同

- 方式：

1. 静态链接：运行前完成所有模块链接，生成完整可执行文件。

2. 动态链接：运行时按需加载模块，可共享库文件。

- 异同点：

- 相同点：均用于将目标模块和库函数整合为可执行程序。

- 不同点：

- 静态链接生成的文件体积大，运行时无需额外加载；动态链接节省内存，但依赖运行时环境。

- 静态链接修改模块需重新链接，动态链接支持模块更新而不影响程序。

4. 内存动态分区分配算法类型及核心思想

- 类型及算法：

1. 首次适应算法（First Fit）：从空闲分区链首开始查找，选择第一个足够大的分区分配，保留剩余部分。

2. 最佳适应算法（Best Fit）：查找空闲分区中最小且能满足需求的分区，减少空间浪费，但易产生碎片。

3. 最坏适应算法（Worst Fit）：选择空闲分区中最大的分区分配，避免小分区碎片化，但大分区可能被频繁分割。

4. 邻近适应算法（Next Fit）：从上次分配的位置开始查找，平衡分区使用，减少头部碎片。

5. 内存动态分区算法与CPU调度算法的异同

- 相同点：

1. 均涉及资源分配（内存分区或CPU时间），目标是提高资源利用率和系统效率。

2. 部分算法思想相似，如“首次适应”与CPU调度中的FCFS（先来先服务）均按顺序分配。

- 不同点：

1. 分配对象：内存算法分配存储空间，CPU算法分配处理器时间。

2. 性能目标：内存算法更关注减少碎片，CPU算法更关注响应时间和公平性。

3. 实现复杂度：CPU调度需考虑进程状态切换，内存算法侧重分区管理。

6. 页面置换算法与CPU调度算法的异同

- 相同点：

1. 均基于“替换策略”，决定资源（内存页面或CPU时间）分配给哪个对象。

2. 目标均为优化系统性能（减少缺页率或提高CPU利用率）。

- 不同点：

1. 决策依据：页面置换算法依据页面访问历史（如LRU）或未来访问预测（如OPT）；CPU调度算法依据进程优先级、时间片等。

2. 影响范围：页面置换影响内存利用率，CPU调度影响进程执行效率。

3. 触发时机：页面置换在缺页时触发，CPU调度在进程切换时触发。

7. 页面置换算法与磁盘调度算法的异同

- 相同点：

1. 均涉及资源访问优化，减少系统延迟（缺页延迟或磁盘寻道时间）。

2. 部分算法思想相似，如“最近最少使用（LRU）”可用于页面置换和磁盘调度（如SSTF）。

- 不同点：

1. 资源类型：页面置换管理内存页面，磁盘调度管理磁盘I/O请求。

2. 优化目标：页面置换减少缺页率，磁盘调度减少平均寻道时间。

3. 硬件依赖：磁盘调度需考虑磁盘物理位置（如磁道、扇区），页面置换依赖内存访问模式。

8. 分页、分段、段页存储的地址变换过程

- 分页存储：

1. 逻辑地址分为页号和页内偏移，通过页表查找页号对应的物理块号。

2. 物理地址 = 物理块号 × 页大小 + 页内偏移。

- 分段存储：

1. 逻辑地址分为段号和段内偏移，通过段表查找段号对应的段基址。

2. 物理地址 = 段基址 + 段内偏移，段长需检查越界。

- 段页存储：

1. 逻辑地址分为段号、段内页号、页内偏移。

2. 先查段表得段内页表起始地址，再查页表得物理块号，物理地址 = 物理块号 × 页大小 + 页内偏移。

9. 中断处理程序的步骤

1. 中断响应：CPU检测到中断请求，保存当前程序状态（PC、寄存器等）。

2. 中断识别：确定中断源，获取中断向量地址。

3. 中断处理：执行中断服务程序，处理设备请求（如读取I/O数据）。

4. 中断屏蔽：处理过程中屏蔽其他中断，确保操作原子性。

5. 中断返回：恢复原程序状态，继续执行被中断的程序。

10. 文件类型分类（用途、数据类型、管理方式）

- 按用途：

1. 系统文件（如操作系统内核文件）、用户文件（应用程序数据）、库文件（标准函数库）。

- 按数据类型：

1. 文本文件（ASCII或Unicode编码）、二进制文件（如可执行程序）。

- 按管理方式：

1. 普通文件（用户数据）、目录文件（存储文件目录信息）、设备文件（映射I/O设备）。

11. 文件目录的分类及查询方式

- 分类：

1. 单级目录：所有文件在同一目录下，查询简单但易重名。

2. 二级目录：分为主目录和用户子目录，解决重名问题，查询需先查主目录再查子目录。

3. 树型目录：多级目录结构，层次清晰，支持文件共享，查询通过绝对路径或相对路径。

- 查询方式：

1. 按路径名遍历目录树，如“/usr/local/file.txt”通过逐级查找目录项定位文件。

12. 文件结构的三种组织方式及优劣

- 连续结构：

- 优点：访问速度快，支持顺序和随机访问，物理结构简单。

- 缺点：文件扩展困难，易产生外部碎片。

- 链接结构：

- 优点：文件可动态扩展，不要求连续空间，碎片少。

- 缺点：只能顺序访问，可靠性低（链表节点损坏导致文件不可读）。

- 索引结构：

- 优点：支持高效随机访问，文件扩展灵活，可处理大文件。

- 缺点：索引表占用额外空间，访问需两次磁盘I/O（查索引+读数据）。

13. 内存与外存分配方式及异同

- 内存分配方式：

1. 连续分配：为进程分配连续内存空间，如单一分区、固定分区、动态分区。

2. 离散分配：将进程分为页或段，分配不连续空间，如分页、分段、段页式。

- 外存分配方式：

1. 连续分配：文件数据连续存储，如FAT文件系统。

2. 链接分配：文件数据分散存储，通过链表链接，如FAT32。

3. 索引分配：通过索引表记录文件块位置，如NTFS、EXT4。

- 异同点：

- 相同点：均支持连续和离散分配，目标是提高空间利用率和访问效率。

- 不同点：

1. 内存分配更关注速度（如快表加速地址转换），外存分配更关注存储容量和可靠性。

2. 外存分配需考虑磁盘特性（如寻道优化），内存分配需考虑进程调度和保护。

14. 提高磁盘I/O速度的途径

1. 优化磁盘调度算法：如SCAN（电梯算法）减少平均寻道时间。

2. 引入磁盘缓存：利用内存缓存磁盘数据，减少重复访问。

3. 使用DMA或通道技术：释放CPU参与数据传输，提高I/O并行性。

4. 磁盘格式化与分区：合理划分分区，减少磁头移动距离。

5. 数据预读与延迟写：提前读取预测数据，延迟写入以批量处理。

6. RAID技术：通过多磁盘阵列实现并行读写，提高吞吐量和可靠性。